NAKANISHI_PROTTYPEアプリver0.0.1
取扱説明書

【第1版】

＜目次＞

1. アプリ概要	3

2. システム構成	4

3. アプリ構成	5

4. 取り扱い注意点	6

5. トラブルシューティング	7

5.1 ログファイルからのトラブルシューティング	7

5.2 状況からのトラブルシューティング	8

＜変更履歴＞

| 版 | 日付 | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025/05/29 | 新規作成 | 高瀬 |

アプリ概要

本アプリ（NAKANISHI_IOT_SYSTEM）は、三菱製PLC(FX3UC)からデータを取得し、設定したサーバへそのデータを送信するアプリケーションです。

本アプリは予め「設定ファイル」に書かれた各機器の接続情報、「リクエストファイル」にかかれたPLCへのリクエスト内容を元に各機器と通信をします。

システム構成

- 構成要素

・ラズベリーパイ(3B+)

OS：Debian bookworm

IPアドレス：192.168.62.105

・PLC（FX3UC）

通信ユニット:FX3U-ENET-ADP

IPアドレス：192.168.62.201

ポート：5021

・サーバー

OS：Windows

IPアドレス：133.167.107.170

ポート：5001

アプリ構成

- アプリ場所：/home/terapoc/takase_workspace/NAKANISHI_IOT_SYSTEM

- アプリディレクトリ構成

NAKANISHI_IOT_SYSTEM/

├── app-debug/

├── app-release/

│      └── NAKANISHI_IOT_SYSTEM	#実行ファイル

├── ini/

│      └── config.ini			#設定ファイル

├── logs/

│      ├── SensorLogs/			#センサーログを格納するディレクトリ

│      │         ├── SensorLog_2025_05_01

│      │         ├── SensorLog_2025_05_30

│      │         └── etc…

│      └── SystemLogs/			#システムログを格納するディレクトリ

│                 ├── SystemLog_2025_05_01

│                 ├── SystemLog_2025_05_30

│                 └── etc…

└── request/

├── testdataDemo.csv		#デモで主に利用するリクエストファイル

└── etc…

取り扱い注意点

- 本アプリはラズベリーパイの起動と同時に自動起動し、起動してからは接続情報設定とPLCへのリクエスト変更はできません。
そのため、起動後PLC・サーバーの接続情報やPLCのリクエスト内容を変更したい場合は、一度アプリを終了してから、設定ファイル、リクエストファイルを編集後、再度本アプリを起動してください。

--終了コマンド--

- 自動起動した本アプリを終了する場合

sudo systemctl stop NAKANISHI_IOT_SYSTEM_PROTTYPE.service

- 手動起動した本アプリを終了する場合
 Ctrl + c

--開始コマンド-- ※起動したものを終了し、もう一度起動する場合

cd /home/terapoc/takase_workspace/NAKANISHI_IOT_SYSTEM/app-release

↓

./NAKANISHI_IOT_SYSTEM_PROTTYPE

トラブルシューティング

ログファイルからのトラブルシューティング

後述する各システムログが表示された場合は、表の内容を元にトラブルシューティングを行ってください。

システムログファイルは、$ /home/terapoc/takase_workspace/NAKANISHI_IOT_SYSTEM/logs/SystemLogs

に格納されています。

|  | ログ内容 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “設定ファイルの読込に失敗しました。” | 設定ファイルが正しい場所に格納されているか、ファイル名が正しいか確認してください。 |
| 2 | “CSVファイルのデータがありません” | リクエストファイルにデータが記述されているか、ファイル名が正しいか確認してください。 |
| 3 | “CSVファイルの読込に失敗しました。” | リクエストファイルが正しい場所に格納されているか、ファイル名が正しいか確認してください。 |
| 4 | “アドレスコードに不正な文字が含まれています。” | リクエストファイル内の”device”列を参照し、正しいdevice名が書かれているか確認してください。 |
| 5 | “アドレスコードの２文字目までに文字が含まれていません” | リクエストファイル内の”device”列を参照し、正しいdevice名が書かれているか確認してください。 |
| 6 | “PLC接続再試行中…” と表示され続けている。 | PLCの電源が入っているか、PLCとのLANケーブルが正常に繋がっているか。設定ファイルに記載の内容に間違いがないか確認してください。 |
| 7 | “ソケット作成に失敗しました。” | ラズベリーパイを再起動してください。 |
| 8 | “PLCからのデータ受信が失敗しました。” | そのあとに、“PLC接続再試行中…”が表示され続けていたら本表「6」の内容を元にトラブルシューティングを行ってください。 “PLC接続再試行中…”が表示されていない場合は、PLCとの接続が不安定な可能性があります。LANケーブル差し込みを確認してください。 |
| 9 | "PLCへの送信が失敗しました。" | そのあとに、“PLC接続再試行中…”が表示され続けていたら「6」の内容を元にトラブルシューティングを行ってください。 “PLC接続再試行中…”が表示されていない場合は、PLCとの接続が不安定な可能性があります。LANケーブル差し込みを確認してください。 |
| 10 | "サーバーへの送信に失敗しました。" | 設定ファイルに記載の内容に間違いがないか確認してください。 問題ない場合は、サーバーのIPアドレスとの通信を確認してください。 $ ping 133.167.107.170 |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |

状況からのトラブルシューティング

|  | 状況 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | サーバーにPLCデータのファイルが作成されない。 | 前述の『ログファイルから特定』項目で記載の表を参考にログファイル内容からトラブルシューティングをしてください。 また、Sensorログを確認しPLCからのデータが問題なく取得できているか確認してください。 PLCからのデータが問題ない場合は、サーバー管理者に問い合わせてください。 |
| 2 | 設定ファイルの内容が正しいのに、PLCに接続できない旨のログが表示される。 | 前述の『ログファイルからの特定』項目の表の確認内容を確認してください。 問題ない場合は接続対象PLCのIPアドレスを確認してください。 本取り扱い説明書の『2.システム構成』にてラズベリーパイのIPアドレスを確認し、接続対象PLCのIPアドレスと第三セグメントまでが違う場合は、ラズベリーパイのIPアドレスを変更してください。 |
| 3 | 設定ファイルの内容が正しいのにサーバーに接続できない旨のログが表示される。 | サーバーのIPアドレスとの通信を確認してください。 $ ping 133.167.107.170 問題ない場合は、サーバー管理者に問い合わせてください。 |
| 4 | 何度やってもリクエストファイルが正常に読み込めない。 | アプリ管理者に確認し、リクエストファイルのフォーマットが正しいか確認してください。また本プロトタイプアプリでは、D、M、Xを頭文字とするデバイスのみ読取対象としています。D、M、X以外のデバイスコードを読取はできませんので、リクエストファイル作成の際にご注意ください。 |
| 5 | データの間隔がリクエストファイル通りにいっていないところがある。 | 一度PLCとの通信が切断した可能性があります。ログファイルを参照してください。 |